Produktkatalog

HW-B100L

HW-W100L

HW-W100LU

Inhalt

1	Geltungsbereich und Begriffsdefinitionen	4

1.1	Normen	4

1.2	Lastansatz	5

1.3	Begriffsdefinitionen	6

1.3.1	Hochwasserbarriere HW-B100L	6

1.3.2	Hochwasserwand HW-W100L	7

1.3.3	 Hochwasserwand HW-W100LU	8

1.3.4	Achsabstand und Dammbalkenlänge	9

1.3.5	Stauhöhe, effektive Stauhöhe, Systemhöhe	11

2	Systemkomponenten	14

2.1	Endstütze E100L	14

2.2	Abdeckung AD100L	15

2.3	Dammbalken	16

2.3.1	DBAL100x150-2.5	16

2.3.2	DBAL100x150-5.0	18

2.3.3	DBAL100x200-2.5	20

2.3.4	DBAL100x200-3.7	22

2.4	Dichtungen	24

2.4.1	Bodendichtung BD100L	24

2.4.2	Dammbalken, End/Mittelstützen	25

2.5	Verspannschlitten	26

2.5.1	VS100L	26

2.5.2	VS100L abschließbar	27

2.6	Ankerplatten	28

2.6.1	AP100L-T50	28

2.6.2	AP100LU-T55	29

2.7	Mittelstützen	30

2.7.1	MS100L-T50 / T51	30

2.7.2	MS100LU-T55B / T56B	31

2.7.3	Verschraubung	32

3	Lagertechnik	33

3.1	Rungenpaletten	33

3.1.1	Dammbalken	33

3.1.2	Mittelstützen stehend	35

3.2	Lagerkiste-LK	36

3.3	Regale-LR	37

3.4	Box für Kleinteile	38

3.4.1	Aluminiumbox 47 Liter	38

3.4.2	Aluminiumbox 76 Liter	39

3.4.3	Aluminiumbox 91 Liter	40

3.5	Zubehör	41

3.5.1	Werkzeug	41

3.5.2	Aushebegriffe	42

3.5.3	Vorhängeschloss	43

4	Montagesituationen für Endprofile	44

4.1	Montagesituation in Aussparung / Erstbeton	44

4.1.1	Typ 1 in Aussparung vergossen/angelehnt – E100L T01-Systemhöhe	44

4.1.2	Typ 4 für große Stauhöhen ab 2,5m – E100L T04-Systemhöhe	45

4.1.3	Typ 6 in Erstbeton – E100L T06-Systemhöhe	46

4.2	Montagesituation in Laibung	47

4.2.1	Typ 8 in Laibung – E100L T08-Systemhöhe	47

4.2.2	Typ 9 in Laibung mit Flach einseitig – E100L T09-R / L – Systemhöhe	48

4.2.3	Typ 3 in Laibung mit Flach und Knotenblech beidseitig – E100L T03-Systemhöhe			49

4.2.4	Typ 13 in Laibung mit 90° Anbindung – E100L T13-R / L – Systemhöhe	50

4.3	Montagesituation vor die Wand auf Druckseite	51

4.3.1	Typ 16 kraftschlüssige Anbindung – E100L T16-R / L - Systemhöhe	51

4.3.2	Typ 24 mit Wandabstand 100mm – E100L T24-R / L - Systemhöhe	52

4.4	Montagesituation vor die Wand auf Zugseite	53

4.4.1	Typ 5 kraftschlüssige Anbindung – E100L T05-R / L – Systemhöhe	53

# Geltungsbereich und Begriffsdefinitionen

## Normen

Berechnungsgrundlagen in Anlehnung an DIN 19704 Stahlwasserbauten, hydrostatischer Wasserdruck, ƔF = 1,35; siehe 1.2 Lastannahmen

DIN EN 1990 Grundlagen der Tragwerksplanung (EC 0)

DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke (gültig bis Juli 2014), danach:

DIN EN 1991 Einwirkungen auf Tragwerke (EC 1)

DIN 18 800 Stahlbauten (gültig bis Juli 2014), danach:

DIN EN 1993 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten (EC 3)

DIN 4113 Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung (gültig bis Juli 2014), danach:

DIN EN 1999 Bemessung und Konstruktionen von Aluminiumtragwerken (EC 9)

DIN 19569-4 Tabelle 1 Leckraten für Dammbalkensysteme

## Lastansatz

Der hydrostatische Wasserdruck wird mit einer Wichte von 10 kN/m³ berechnet.

## Begriffsdefinitionen

### Hochwasserbarriere HW-B100L

### Hochwasserwand HW-W100L

### Hochwasserwand HW-W100LU

### Achsabstand und Dammbalkenlänge

100L

100LU

### Stauhöhe, effektive Stauhöhe, Systemhöhe

| DBAL100x150-2,5 / 100x150-5,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Dammbalken | Stauhöhe [mm] | Effektive Stauhöhe [mm] | Systemhöhe [mm] |
| 1 | 150 | 165 | 280 |
| 2 | 300 | 317 | 425 |
| 3 | 450 | 469 | 580 |
| 4 | 600 | 621 | 735 |
| 5 | 750 | 773 | 885 |
| 6 | 900 | 925 | 1040 |
| 7 | 1050 | 1077 | 1190 |
| 8 | 1200 | 1229 | 1345 |
| 9 | 1350 | 1381 | 1500 |
| 10 | 1500 | 1533 | 1650 |
| 11 | 1650 | 1685 | 1805 |
| 12 | 1800 | 1837 | 1955 |
| 13 | 1950 | 1989 | 2110 |
| 14 | 2100 | 2141 | 2265 |
| 15 | 2250 | 2293 | 2415 |
| 16 | 2400 | 2445 | 2570 |
| 17 | 2550 | 2597 | 2720 |
| 18 | 2700 | 2749 | 2875 |
| 19 | 2850 | 2901 | 3030 |
| 20 | 3000 | 3053 | 3180 |

| DBAL100x200-2,5 / 100x200-3,7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Dammbalken | Stauhöhe [mm] | Effektive Stauhöhe [mm] | Systemhöhe [mm] |
| 1 | 200 | 225 | 330 |
| 2 | 400 | 427 | 525 |
| 3 | 600 | 619 | 735 |
| 4 | 800 | 821 | 935 |
| 5 | 1000 | 1023 | 1135 |
| 6 | 1200 | 1225 | 1345 |
| 7 | 1400 | 1427 | 1540 |
| 8 | 1600 | 1629 | 1745 |
| 9 | 1800 | 1831 | 1955 |
| 10 | 2000 | 2033 | 2150 |
| 11 | 2200 | 2235 | 2355 |
| 12 | 2400 | 2437 | 2570 |
| 13 | 2600 | 2639 | 2760 |
| 14 | 2800 | 2841 | 2965 |
| 15 | 3000 | 3043 | 3180 |

# Systemkomponenten

## Endstütze E100L

| Profilkenndaten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Höhe | mm | 154 |
| Breite | mm | 93 |
| Stegbreite | mm | 20 |
| Querschnittsfläche | cm² | 39,7 |
| Gewicht | kg/m | 10,5 |
| Material | - | EN AW-6063-T66 |
| Trägheitsmoment | cm4 | 328 |
| E-Modul | N/mm² | 70.000 |

## Abdeckung AD100L

| Legende |  |
| --- | --- |
| L | Länge Abdeckung |
| b | Breite Abdeckung [mm] |
| Material | Edelstahl V2A, Werkstoffnr.: 1.4301 |

## Dammbalken

### DBAL100x150-2.5

| Profilkenndaten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wirksame Höhe | mm | 150 |
| Breite | mm | 100 |
| Dicke | mm | 2,5 |
| Querschnittsfläche | cm² | 15,5 |
| Gewicht | kg/m | 4,2 |
| Material | - | EN AW-6063-T66 |
| Trägheitsmoment | cm4 | 274 |
| E-Modul | N/mm² | 70.000 |

Trägheits / Verformungskurve DBAL100x150-2.5

### DBAL100x150-5.0

| Profilkenndaten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wirksame Höhe | mm | 150 |
| Breite | mm | 100 |
| Stegbreite | mm | 5,0 |
| Querschnittsfläche | cm² | 24,7 |
| Gewicht | kg/m | 6,7 |
| Material | - | EN AW-6063-T66 |
| Trägheitsmoment | cm4 | 423,5 |
| E-Modul | N/mm² | 70.000 |

Trägheits / Verformungskurve DBAL100x150-5.0

### DBAL100x200-2.5

| Profilkenndaten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wirksame Höhe | mm | 200 |
| Breite | mm | 100 |
| Stegbreite | mm | 2,5 |
| Querschnittsfläche | cm² | 19,7 |
| Gewicht | kg/m | 5,3 |
| Material | - | EN AW-6063-T66 |
| Trägheitsmoment | cm4 | 339,5 |
| E-Modul | N/mm² | 70.000 |

Trägheits / Verformungskurve DBAL100x200-2.5

### DBAL100x200-3.7

| Profilkenndaten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wirksame Höhe | mm | 200 |
| Breite | mm | 100 |
| Stegbreite | mm | 3,7 |
| Querschnittsfläche | cm² | 23,1 |
| Gewicht | kg/m | 6,2 |
| Material Dammbalken | - | EN AW–6063-T66 |
| Material Dichtung | - | EPDM |
| Trägheitsmoment | cm4 | 417 |
| E-Modul | N/mm² | 70.000 |

Tragfähigkeits- / Verformungskurve DBAL100x200-3.7

## Dichtungen

### Bodendichtung BD100_PE/PU

| Legende |  |
| --- | --- |
| Material Pos 1 | PE (Polyethylen) |
| Material Pos 2 | PU (Polyurethan) |
| Gewicht | 1,007 kg/m |

### Dammbalken, End/Mittelstützen

| Dammbalkenzwischendichtung |  |
| --- | --- |
| End/Mittelstützendichtung |  |
| Fußdichtung Mittelstütze |  |

| Legende |  |
| --- | --- |
| Material | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |

## Verspannschlitten

### VS100L

| Legende |  |
| --- | --- |
| Material | Edelstahl V2A, Werkstoffnr.: 1.4301 |
| Inkl. Messingbuchse zur Verhinderung von Kaltverschweißen an beweglichen Teilen |  |

### VS100L abschließbar

| Legende |  |
| --- | --- |
| Material | Edelstahl V2A, Werkstoffnr.: 1.4301 |
| Inkl. Messingbuchse zur Verhinderung von Kaltverschweißen an beweglichen Teilen |  |

## Ankerplatten

### AP100L-T50

| Deckplatte | Edelstahl V2A, Werkstoffnr.: 1.4301 |
| --- | --- |
| Buchsen | Edelstahl V2A, Werkstoffnr.: 1.4301 |
| Gewindestange | Schwarzstahl S235, Festigkeitsklasse: 8.8 blank |
| Rückhängeplatte | Schwarzstahl S235 |
| Sechskantmutter | Schwarzstahl S235, Festigkeitsklasse: 8.8 |
| Blindschrauben (Zylinderkopfschraube) | DIN912 M24x40 A4-70 |

### AP100LU-T55

| Deckplatte | Edelstahl V2A, Werkstoffnr.: 1.4301 |
| --- | --- |
| Buchsen | Edelstahl V2A, Werkstoffnr.: 1.4301 |
| Gewindestange | Schwarzstahl S235, Festigkeitsklasse: 8.8 blank |
| Rückhängeplatte | Schwarzstahl S235 |
| Sechskantmutter | Schwarzstahl S235, Festigkeitsklasse: 8.8 |
| Blindschrauben (Gewindestift) | Edelstahl V2A, Werkstoffnr.: 1.4301 |

## Mittelstützen

### MS100L-T50 / T51

| Legende |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Stauhöhe [mm] | Max. Achsabstand a [mm] | Gewicht [kg] | Material |
| MS100L-T50-280 | 150 | 6000 | 9,4 | En AW 6063 T66 |
| MS100L-T50-330 | 200 | 6000 | 10,3 |  |
| MS100L-T50-425 | 300 | 6000 | 12,1 |  |
| MS100L-T50-525 | 400 | 5500 | 13,9 |  |
| MS100L-T50-580 | 450 | 5500 | 15,5 |  |
| MS100L-T50-735 | 600 | 5000 | 18,4 |  |
| MS100L-T50-885 | 750 | 4500 | 21,2 |  |
| MS100L-T50-935 | 800 | 4500 | 22,1 |  |
| MS100L-T50-1040 | 900 | 4000 | 24,0 |  |
| MS100L-T50-1135 | 1000 | 4000 | 26,3 |  |
| MS100L-T50-1190 | 1050 | 4000 | 27,3 |  |
| MS100L-T50-1345 | 1200 | 3800 | 30,2 |  |
| MS100L-T50-1500 | 1350 | 3700 | 33,1 |  |
| MS100L-T50-1540 | 1400 | 3700 | 33,8 |  |
| MS100L-T50-1650 | 1500 | 3000 | 35,8 |  |
| MS100L-T51-1745 | 1600 | 3000 | 37,6 |  |
| MS100L-T51-1805 | 1650 | 3000 | 42,7 |  |
| MS100L-T51-1955 | 1800 | 3000 | 45,5 |  |

### MS100LU-T55B / T56B

| Legende |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Stauhöhe [mm] | Max. Achsabstand a [mm] | Gewicht [kg] | Material |
| MS100LU-T55B-280 | 150 | 6000 | 7,6 | En AW 6063 T66 |
| MS100LU-T55B-330 | 200 | 6000 | 8,5 |  |
| MS100LU-T55B-425 | 300 | 6000 | 10,3 |  |
| MS100LU-T55B-525 | 400 | 5500 | 12,1 |  |
| MS100LU-T55B-580 | 450 | 5500 | 13,4 |  |
| MS100LU-T55B-735 | 600 | 5000 | 16,3 |  |
| MS100LU-T55B-885 | 750 | 4500 | 19,1 |  |
| MS100LU-T55B-935 | 800 | 4500 | 20,0 |  |
| MS100LU-T55B-1040 | 900 | 4000 | 22,0 |  |
| MS100LU-T55B-1135 | 1000 | 4000 | 24,0 |  |
| MS100LU-T55B-1190 | 1050 | 4000 | 25,0 |  |
| MS100LU-T55B-1345 | 1200 | 3800 | 27,9 |  |
| MS100LU-T55B-1500 | 1350 | 3700 | 31,0 |  |
| MS100LU-T55B-1540 | 1400 | 3700 | 31,5 |  |
| MS100LU-T56B-1650 | 1500 | 3000 | 35,5 |  |
| MS100LU-T56B-1745 | 1600 | 2500 | 37,3 |  |
| MS100LU-T56B-1805 | 1650 | 2250 | 39,5 |  |
| MS100LU-T56B-1955 | 1800 | 2000 | 41,2 |  |

### Verschraubung

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |

| System | Fußnote | Zweck | Bezeichnung |
| --- | --- | --- | --- |
| HW-W100L | 1 | Einsatzschraube | DIN 912 M24x110 8.8 galv. verzinkt |
|  | 2 | Blindschraube | DIN 912 M24x40 A2-70 |
| HW-W100LU | 3 | Einsatzschraube | DIN 912 M24x70 8.8 galv. verzinkt |
|  | 4 | Blindschraube | Gewindestift M24x53 SW 14 A2 |

# Lagertechnik

## Rungenpaletten

### Dammbalken

| Beschreibung | Paletten- höhe [mm] | Dammbalken | Max. Anzahl Lagen | Anzahl DB/Lage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ohne BD100L | Mit BD100L |
| LT-P02-DB-800 | 830 | DBAL100x150-2.5 | 5 | 5 | 4 |
| LT-P02-DB-800 | 830 | DBAL100x150-5.0 | 5 | 5 | 4 |
| LT-P02-DB-800 | 830 | DBAL100x200-2.5 | 5 | 4 | 3 |
| LT-P02-DB-800 | 830 | DBAL100x200-3.7 | 5 | 4 | 3 |
| LT-P02-DB-1400 | 1430 | DBAL100x150-2.5 | 10 | 5 | 4 |
| LT-P02-DB-1400 | 1430 | DBAL100x150-5.0 | 10 | 5 | 4 |
| LT-P02-DB-1400 | 1430 | DBAL100x200-2.5 | 10 | 4 | 3 |
| LT-P02-DB-1400 | 1430 | DBAL100x200-3.7 | 10 | 4 | 3 |
| LT-P02-DB-2100 | 2130 | DBAL100x150-2.5 | 17 | 5 | 4 |
| LT-P02-DB-2100 | 2130 | DBAL100x150-5.0 | 17 | 5 | 4 |
| LT-P02-DB-2100 | 2130 | DBAL100x200-2.5 | 17 | 4 | 3 |
| LT-P02-DB-2100 | 2130 | DBAL100x200-3.7 | 17 | 4 | 3 |

### Mittelstützen stehend

MS 100 L					MS 100 LU

| Beschreibung | Paletten- höhe [mm] | Mittelstütze MS100 | Max. Anzahl MS100/Palette [Stück] | Stauhöhe MS100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | von [mm] | bis [mm] |
| LT-P02-MS100L-T50-V (800) | 830 | MS100L | 10 | 150 | 750 |
| LT-P02-MS100LU-T55-V (800) | 830 | MS100LU | 18 | 150 | 750 |
| LT-P02-MS100L-T50-V (1400) | 1430 | MS100L | 10 | 800 | 1200 |
| LT-P02-MS100LU-T55-V (1400) | 1430 | MS100LU | 18 | 800 | 1200 |
| LT-P02-MS100L-T50-V (2100) | 2130 | MS100L | 10 | 1350 | 1800 |
| LT-P02-MS100LU-T55-V (2100) | 2130 | MS100LU | 18 | 1350 | 1800 |

## Lagerkiste-LK

Standardabmessungen

B x H: 	830mm x 660mm

in drei verschiedenen Längen

L: 	2.5000mm / 3.000mm / 4.000mm

Material:

Unterkonstruktion S235 fv

Beplankung Aluminiumblech t=2mm

| Dammbalken | Max. Anzahl Lagen | Anzahl DB/Lage |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ohne BD100L | Mit BD100L |
| DBAL100x150-2.5 | 4 | 5 | 4 |
| DBAL100x150-5.0 | 4 | 5 | 4 |
| DBAL100x200-2.5 | 4 | 4 | 3 |
| DBAL100x200-3.7 | 4 | 4 | 3 |

## Regale-LR

Standardabmessungen:	H1: 640mm;	H2: 1180mm;	H3: 1720mm;	H4: 2250mm

Material:	Rohrkonstruktion S235 fv

Platzkapazität pro Fach ( (600mm x 500mm)

| Dammbalken | Max. Anzahl Lagen | Anzahl DB/Lage |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ohne BD100L | mit BD100L |
| DBAL100x150-2,5 | 4 | 4 | 3 |
| DBAL100x150-5,0 | 4 | 4 | 3 |
| DBAL200x150-2,5 | 4 | 3 | 2 |
| DBAL200x150-3,7 | 4 | 3 | 2 |

## Box für Kleinteile

### Aluminiumbox 47 Liter

Beschreibung:

- Materialstärke 1,0 mm.

- Verstärkte Randprofile.

- Hohe Stabilität.

- Geringes Eigengewicht.

- Sichere und platzsparende Lagerung durch vier Stapelecken möglich.

- Umlaufende Gummidichtung schützt vor Umwelteinflüssen wie Spritzwasser, Staub und unangenehmen Gerüchen.

- Kunststoffummantelte selbst einklappende Sicherheitshandgriffe.

- Integrierte Fangbänder.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

| Abmessungen |  |
| --- | --- |
| Breite außen | 582 mm |
| Höhe außen | 277 mm |
| Tiefe außen | 385 mm |
| Breite innen | 550 mm |
| Höhe innen | 245 mm |
| Tiefe innen | 350 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Volumen | 47 l |

### Aluminiumbox 76 Liter

Beschreibung:

- Materialstärke 1,0 mm.

- Verstärkte Randprofile.

- Hohe Stabilität.

- Geringes Eigengewicht.

- Sichere und platzsparende Lagerung durch vier Stapelecken möglich.

- Umlaufende Gummidichtung schützt vor Umwelteinflüssen wie Spritzwasser, Staub und unangenehmen Gerüchen.

- Kunststoffummantelte selbst einklappende Sicherheitshandgriffe.

- Integrierte Fangbänder.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

| Abmessungen |  |
| --- | --- |
| Breite außen | 592 mm |
| Höhe außen | 409 mm |
| Tiefe außen | 388 mm |
| Breite innen | 560 mm |
| Höhe innen | 380 mm |
| Tiefe innen | 353 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Volumen | 76 l |

### Aluminiumbox 91 Liter

Beschreibung:

- Materialstärke 1,0 mm.

- Verstärkte Randprofile.

- Hohe Stabilität.

- Geringes Eigengewicht.

- Sichere und platzsparende Lagerung durch vier Stapelecken möglich.

- Umlaufende Gummidichtung schützt vor Umwelteinflüssen wie Spritzwasser, Staub und unangenehmen Gerüchen.

- Kunststoffummantelte selbst einklappende Sicherheitshandgriffe.

- Integrierte Fangbänder.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

| Abmessungen |  |
| --- | --- |
| Breite außen | 782 mm |
| Höhe außen | 379 mm |
| Tiefe außen | 385 mm |
| Breite innen | 750 mm |
| Höhe innen | 350 mm |
| Tiefe innen | 350 mm |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Volumen | 91 l |

## Zubehör

### Werkzeug

| System | Anwendung | Werkzeug |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HW-W100L/LU | Verspannschlitten | Ratsche ½“ | Innensechskant SW 8mm |
| HW-W100L/LU | Abdeckung | Ratsche ½“ | Innensechskant SW 8mm |
| HW-W100L | Einsatzschraube | Ratsche ½“ | Innensechskant SW 19mm |
| HW-W100L | Blindschraube | Ratsche ½“ | Innensechskant SW 19mm |
| HW-W100LU | Einsatzschraube | Ratsche ½“ | Innensechskant SW 19mm |
| HW-W100LU | Blindschraube | Ratsche ½“ | Innensechskant SW 14mm |

### Aushebegriffe

AW100-75

AW100-87

| Werkzeug | Anwendung |
| --- | --- |
| AW100-75 | Dammbalken DBAL 100x150-2.5 |
| AW100-75 | Dammbalken DBAL 100x200-2.5 |
| AW100-75 | Dammbalken DBAL 100x200-3.7 |
| AW100-87 | Dammbalken DBAL 100x150-5.0 |

### Vorhängeschloss

Mango 30GS W1-30, passend zu IBS Verspannschlitten abschließbar, Aluminiumbox, Lagerkiste

|  | Abmessungen: A 30 mm B 12,8 mm C 28,5 mm D 5 mm E 17,0 mm F 16,0 mm |
| --- | --- |

Beschreibung:

- Gleichschließend

- Material:	Gehäuse: Messing massiv, Innenwerk rostfrei

Bügel: Stahl gehärtet, verchromt

Schlüssel: Messing vernickelt

- Lieferumfang: je Schloss 2 Schlüssel

# Montagesituationen für Endprofile

## Montagesituation in Aussparung / Erstbeton

| Dimensionierung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wand | Fläche | Höhe | Breite | Verankerung |
| Beton | Nach Dammbalkentabelle |  |  | Fischerdübel SX 8 x65, Holzschraube DIN 571 M5 x 60 A2, Scheibe DIN 9021 5.3 A2 |

### Typ 1 in Aussparung vergossen/angelehnt – E100L T01-Systemhöhe

Toleranzangaben:

Einbau Endprofil - im Grundriss + / - 3mm - in der Lotrechten in Summe 6mm

### Typ 4 für große Stauhöhen ab 2,5m – E100L T04-Systemhöhe

Toleranzangaben:

Einbau Endprofil - im Grundriss + / - 3mm - in der Lotrechten in Summe 6mm

| Dimensionierung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wand | Fläche | Höhe | Breite | Verankerung |
| Beton | Nach Dammbalkentabelle |  |  | HST M10x160/80 |
| Vollstein |  |  |  | HIT-V M10x190, Injektionsmörtel HFX, Sechskantmutter Mutter DIN 439 M10 8.8 g.v., Scheibe DIN 125 A10.5 g.v. |
| Lochstein |  |  |  | HIT-V M10x190, Injektionsmörtel HFX, Siebhülse HIT SC 16x85, Sechskantmutter Mutter DIN 439 M10 8.8 g.v., Scheibe DIN 125 A10.5 g.v. |

### Typ 6 in Erstbeton – E100L T06-Systemhöhe

| Toleranzangaben: | Dimensionierung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einbau Endprofil - im Grundriss + / - 3mm - -in der Lotrechten in Summe 6mm | Wand | Fläche | Höhe | Breite |
|  | Beton | Nach Dammbalkentabelle |  |  |

## Montagesituation in Laibung

### Typ 8 in Laibung – E100L T08-Systemhöhe

Toleranzangaben:

Einbau Endprofil - im Grundriss + / - 3mm - in der Lotrechten in Summe 6mm

| Dimensionierung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wand | Fläche | Höhe | Breite | Verankerung |
| Beton | 0-4 m² | Max 1 m | Max 4 m | Fischer SLM 8N A4, Zylinderschraube DIN 912 M8x70 A2-70 |
| Vollstein | 0-3 m² |  |  | Innengewindehülse HIS RN M8x90, Injektionsmörtel HFX, Zylinderschraube DIN 912 M8x35 A2-70 |
| Lochstein | 0-2 m² |  |  | Innengewindehülse HIS RN M8x90, Injektionsmörtel HFX, Siebhülse HIT SC16x85, Zylinderschraube DIN 912 M8x35 A2-70 |

### Typ 9 in Laibung mit Flach einseitig – E100L T09-R / L – Systemhöhe

| Dimensionierung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wand | Fläche | Höhe | Breite | Verankerung 1 |
| Beton | 4-5 m² | Max 1,5 m | Max 4 m | HILTI HST-R M10x90/10 |
| Vollstein | 3-4 m² |  |  | Ankerstange HIT-VR M10x95, Injektionsmörtel HFX |
| Lochstein | 2-3 m² |  |  | Ankerstange HIT-VR M10x95, Injektionsmörtel HFX , Siebhülse HIT-SC 16x85 |
| Verankerung 2 |  |  |  |  |
| Beton | Fischer SX 8x65, Holzschraube DIN 571 M5x60 A2, Scheibe DIN 9021 5.3 A2 |  |  |  |
| Vollstein | Fischer SX 8x65, Holzschraube DIN 571 M5x60 A2, Scheibe DIN 9021 5.3 A2 |  |  |  |
| Lochstein | Fischer SX 8x65, Holzschraube DIN 571 M5x60 A2, Scheibe DIN 9021 5.3 A2 |  |  |  |

Toleranzangaben:

Einbau Endprofil - im Grundriss + / - 3mm - in der Lotrechten in Summe 6mm

### Typ 3 in Laibung mit Flach und Knotenblech beidseitig – E100L T03-Systemhöhe

Toleranzangaben:

Einbau Endprofil - im Grundriss + / - 3mm - in der Lotrechten in Summe 6mm

| Dimensionierung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wand | Fläche | Höhe | Breite | Verankerung |
| Beton | 5-6 m² | Max 2m | Max 4m | HILTI HST-R M10x90/10 |
| Vollstein | 4-5 m² |  |  | Ankerstange HIT-VR M10x95, Injektionsmörtel HFX |
| Lochstein | 3-4 m² |  |  | Ankerstange HIT-VR M10x95, Injektionsmörtel HFX, Siebhülse HIT-SC 16x85 |

Toleranzangaben:

Einbau Endprofil - im Grundriss + / - 3mm - in der Lotrechten in Summe 6mm

| Dimensionierung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wand | Fläche | Höhe | Breite | Verankerung 1 |
| Beton | 4-5 m² | Max 1,15m | Max 4m | HILTI HST-R M10x90/10 |
| Vollstein | 3-4 m² |  |  | Ankerstange HIT-VR M10x95, Injektionsmörtel HFX |
| Lochstein | 2-3 m² |  |  | Ankerstange HIT-VR M10x95, Injektionsmörtel HFX, Siebhülse HIT-SC 16x85 |
| Verankerung 2 |  |  |  |  |
| Beton | Fischer SX 8 x65, Holzschraube DIN 571 M5 x 60 A2, Scheibe DIN 9021 5.3 A2 |  |  |  |
| Vollstein | Fischer SX 8 x65, Holzschraube DIN 571 M5 x 60 A2, Scheibe DIN 9021 5.3 A2 |  |  |  |
| Lochstein | Fischer SX 8 x65, Holzschraube DIN 571 M5 x 60 A2, Scheibe DIN 9021 5.3 A2 |  |  |  |

### Typ 13 in Laibung mit 90° Anbindung – E100L T13-R / L – Systemhöhe

## Montagesituation vor die Wand auf Druckseite

### Typ 16 kraftschlüssige Anbindung – E100L T16-R / L - Systemhöhe

| Dimensionierung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wand | Fläche | Höhe | Breite | Verankerung |
| Beton | Nach Dammbalkentabelle |  |  | Fischer SX 8 x65, Holzschraube DIN 571 M5 x 60 A2, Scheibe DIN 9021 5.3 A2 |
| Vollstein |  |  |  | Fischer SX 8 x65, Holzschraube DIN 571 M5 x 60 A2, Scheibe DIN 9021 5.3 A2 |
| Lochstein |  |  |  | Fischer SX 8 x65, Holzschraube DIN 571 M5 x 60 A2, Scheibe DIN 9021 5.3 A2 |

Toleranzangaben:

Einbau Endprofil - im Grundriss + / - 3mm - in der Lotrechten in Summe 6mm

### Typ 24 mit Wandabstand 100mm – E100L T24-R / L - Systemhöhe

| Dimensionierung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wand | Fläche | Höhe | Breite | Verankerung |
| Beton | Nach Dammbalkentabelle |  |  | Holzschraube Assy 3.0 Senkkopf AW 30 6x180 A2, Scheibe DIN 125-1 A 8.4 A2, Fischer SX 8 x65 |
| Vollstein |  |  |  | Holzschraube Assy 3.0 Senkkopf AW 30 6x180 A2, Scheibe DIN 125-1 A 8.4 A2, Fischer SX 8 x65 |
| Lochstein |  |  |  | Holzschraube Assy 3.0 Senkkopf AW 30 6x180 A2, Scheibe DIN 125-1 A 8.4 A2, Fischer SX 8 x65 |

Toleranzangaben:

Einbau Endprofil - im Grundriss + / - 3mm - in der Lotrechten in Summe 6mm

## Montagesituation vor die Wand auf Zugseite

### Typ 5 kraftschlüssige Anbindung – E100L T05-R / L – Systemhöhe

| Dimensionierung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wand | Fläche | Höhe | Breite | Verankerung |
| Beton | 0-3 m² | Max 1 m | Max 3 m | Fischer SLM 8N A4, Zylinderschraube DIN 912 M8x70 A2-70 |
| Vollstein | 0-1,5 m² |  |  | Innengewindehülse HIS RN M8x90, Injektionsmörtel HFX, Zylinderschraube DIN 912 M8x35 A2-70 |
| Lochstein | 0-1 m² |  |  | Innengewindehülse HIS RN M8x90, Injektionsmörtel HFX, Siebhülse HIT SC 16x85, Zylinderschraube DIN 912M8x35 A2-70 |

Toleranzangaben:

Einbau Endprofil - im Grundriss + / - 3mm - in der Lotrechten in Summe 6mm

Kontakt:

IBS Industriebarrieren und Brandschutztechnik

Planungs- und Vertriebsgesellschaft mbH

Am Gemeindewald 4-6

86672 Thierhaupten

Deutschland

Tel: +49 8271 – 8176-0

Fax: +49 8271 – 8176-76

www.ibs-technik.de

info@ibs-technik.de